气体浓度单位及换算

对大气中的污染物，常用体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。

1、体积浓度

体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数（立方厘米）或（ml/m3）来表示，常用的表示方法是ppm，即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。除ppm外，还有ppb和ppt，他们之间的关系是：

1ppm=10-6=一百万分之一， 1ppb=10-9=十亿分之一 ，

1ppt=10-12=万亿分之一， 1ppm=103ppb=106ppt

2、质量-体积浓度

用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度，单位是毫克/立方米 或克/立方米。

它与ppm的换算关系是：

X=M×C/22.4 
C=22.4X/M

式中：X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值； 
　　　C—污染物以ppm表示的浓度值； 
　　　M—污染物的分子量。

由上式可得到如下关系：

1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000×M/22.4(ug/m3)

例1：求在标准状态下，30毫克/标立方米的氟化氢的ppm浓度。

解：氟化氢的分子量为20，则：C=30×22.4/20=33.6ppm

例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5ppm，求以mg/m3表示的浓度值。

解：二氧化硫的分子量为64。 X =5×64/22.4(mg/m3)=14.3(mg/m3)

3、在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算：

1ppm=1mg/kg=1000ug/kg

1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg

1mg/kg=1ppm=1000ug/kg

1ug/kg=1ppb=10-3ppm