HY系列激光物位计

是一款非接触式测量仪器，有很强的抗干扰能力，安装、维护、使用非常方便，更适合于环境复杂的工业现场。它采用低功率、小盲区专用激光镜头，测量范围大、测量精度高，运行稳定。可广泛用于制造、冶金、建材、化工、自动化仓储、纺织、食品加工、水文水利等行业。

一、主要特点

1、准确的测量被测目标的距离，最远测量距离高达250米；
2、物位、距离互换功能；
3、可设置多种量程；
4、智能信号处理技术，可适应多种工作环境；
5、DC18V-DC30V工业标准供电；
6、模拟量、RS485串口多种输出形式；
7、大规模集成电路与模块化设计相结合，减少分立元件，提高了设备的可靠性；
8、过压及防雷保护设计，提高了设备的抗干扰能力；
9、标准支架结构，安装方便。

二、技术指标

| 通用指标： |  |
| --- | --- |
| 防爆类型 | 不防爆 |
| 供电： | DC18V-DC30V |
| 最大量程： | 40,50,70,100,150,200，250m |
| 盲区： | 0.2m |
| 绝对精度 | ±3mm(RS485输出) |
| 激光类型 | Ⅱ |
| 平均测量周期 | 1次/秒 |
| 工作温度 | 0℃～＋40℃ |
| 工作湿度 | 0～85%RH |
| 壳体材料 | 铝合金 |
| 安装连接 | 自配支架或定制 |
| 输出(模拟量) | 4mA-20mA |
| 输出(数字量) | RS485(modbus RTU协议) |
| 最大负载 | 500Ω |
| 平均功耗 | 1.6W |

三、使用说明

1、在理想工作条件下(环境光线不强，环境粉尘不多，目标表面反射能力较好)本产品的最大测量距离为250米；当工作条件较差时，最大测量距离将受到影响，具体情况示工作环境而定。
2、默认量程为0-40、50、70、100、150、200、250米，，测量量程可根据工程现场进行设置。
3、采用12位DAC输出模拟量(4mA-20mA)信号，相对精度为0.5%，绝对精度随设置量程的增大而降低，建议模拟量信号为监控系统的辅助测量手段。
4、数字量信号为RS485串口，绝对精度为±3mm，其精度不受量程大小的影响，建议数字量信号为监控系统的主要测量手段。
5、测量速度自动调节，工作条件越好测量速度越快，最快测量速度小于1次/秒。