LWGY涡轮流量计技术参数及应用

LWGY型涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,是一种精密流量测量仪表，具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量计可以应用于制药行业。具体特点我们可以从以下几个方面来看： 一、涡轮流量计测量信号既可就地显示，也可按需远传。 二、彻底实现了机电一体化，日常的计量过程不需人工值守。 三、无可动部件，因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损。 四、涡轮流量计只需定期更换电池(微功耗)">及被测介质的参数。 五、涡轮流量计工艺安装条件不苛刻，仪表上、下游直管段可较孔板流量计大大缩短。 六、涡轮流量计仪表管理人员勿需专业培训，流量、压力及温度等测量参数可以从表头直接读取并且不必进行折算转换； 把涡轮流量计安装完毕之后，先不要忙着使用。先要查看一下安装盒接线是否有问题，如果发现了问题应该及时的进行处理，这样才能保证日后的正常使用。 　　由于一些人员的操作经验不足，所以一定要认认真真的研究一下涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题，要善于分析思索。整套涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的，只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等，一般涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。 　　仪表投入运行前，涡轮流量计传感器必须充满实际测量介质，通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点，尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质，在运行初期应多检查，以获得经验，确定正常检查周期。对有条件的用户，应该在涡轮流量计仪表投入运行前测量和记录传感器的几个基本参数。这些数据对运行一段时期后传感器出现故障的原因分析是很有帮助的。 　　两电极的接触电阻变化时，表明涡轮流量计电极很可能被沾污了；接触电阻变大了，可能沾污物是绝缘性沉积物；接触电阻变小了，可能沾污物是导电性的沉积物；两电极接触电阻不对称了，表明两电极受污染的程度不一；电极和励磁线圈的绝缘电阻下降表明涡轮流量计传感器受潮的程度；当绝缘电阻下降到一定程度，将会影响仪表的正常工作。 LWGY型涡轮流量计结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多，有立方米，加仑，升，标准立方米，标准升等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。本文来源http://www.gz-dichuan.com  广州迪川仪器仪表有限公司