迪康Decon 90碱性清洗液
说明:

迪康Decon 90碱性清洗液为一种高级表面活性清洁剂/放射性污染净化剂，可用于实验室、医疗及专门工业的各种用途。以非黏性浓缩液体形式提供，用水进行稀释，可生物递降分解、完全可漂洗且不易燃烧。

配方:

迪康Decon 90清洗液是一种由优质阴离子与非离子表面活化剂、稳定剂、碱、非磷酸盐洗涤促净剂和分隔剂合成的水基乳剂一而产生一种碱性浓缩液(PH 值为13+).

迪康Decon 90清洗液是公认的高级实验室清洁剂，迪康Decon 90清洗液在实验室清洁应用中成功地代替了铬酸混合清洁剂。不仅大大改进了清洁效果，而且避免了储存、处理、使用和处理腐蚀酸的各种危险，迪康Decon 90清洗液为现代实验室始终保持可靠M 清洁度提供了理想的解决方法。

迪康Decon 90清洗液不包含: 酶、乙二胺醋酸/次氮基川三醋酸(EDTA「NTA)和含氯漂白剂。

适用范围:

迪康Decon 90清洗液用于玻璃制品、陶瓷制品、塑胶制品(非聚碳酸脂)、橡胶制品、不锈钢制品、铁质金属制品的完全清洗和/或污染净化，安全有效。

迪康Decon 90清洗液作为碱性物质，不适用于非铁金属制品，特别是铝锌制品，也不适用于是聚碳酸脂制品(迪康中性洗涤剂适用于非铁金属制品及聚碳酸脂制品)。

迪康Decon 90清洗液使用方便，经济节省，用途十分广泛，适用于各种重要用途，具有显着的清洁及污染净化功能，且完全可漂洗、可生物递减分解-- 这些都是当今环境保护必各的要素。

迪康Decon 90清洗液确定了英国乃至全世界的实验室清洁标准，被经常使用于各种试验室和各大产业，以达到现代精密技术设备所必要W 最佳清洁水平。用于放射性污染净化十分有效，是实验室和企业处理放射性材料所使用最广泛的污染净化剂。

迪康90 不适合家庭洗涤用途。

使用方法:

- 用水*将迪康90 稀释调配成浓度为2%至5%溶液。

- 将待清洗物浸泡2 至24 个小时，浸泡时间依污渍的顽固性及程度而定。

- 清洗严重污染物需增加溶液浓度。

- 加热溶液(40 至50 摄氏度)或使用超声波清洗池，可以大大缩短清洗时间。

- 清洗物从溶液中取出后，应立即彻底漂洗。清洗物切勿搁置太久再漂洗。建议用水*漂洗三次，以确保完全清除污染物和清洗剂的残留痕迹。

- 漂洗之后，请使用不起毛的布仔细擦干或用热气流吹干。

溶液的消耗:

没有进行确定溶液消耗量的精确检测，但当PH 值降低至8.5 时，必须更新溶液。

为重要用途，请始终使用脱矿质去盐水。

- 迪康Decon 90碱性清洗液奥林巴斯生化分析仪清洗剂，实验室清洗剂，工业清洗剂，精密仪器清洗剂，医疗实验室清洗剂，玻璃器皿清洗剂，药厂制药清洗剂，环保清洗剂，高级清洗剂，进口清洗剂新型清洗液——迪康(DECON90)

- 迪康90—Decon 90迪康碱性清洗液—Decon Decomatic迪康碱性清洗液—Decon Decomatic迪康酸性清洗液—Decon ACID Rinse迪康中性清洗液—Decon Neutracon

### Decon迪康90（表面活性清洁剂）英国迪康90清洗剂 供应迪康90—Decon90迪康90Decon90 生化分析仪清洗剂（decon90）  工业部门清洗剂（迪康中性）  药厂制药清洗剂  无泡清洗剂（迪康碱性）decon90--清洗剂 decon90--实验室清洗剂 迪康酸性--洗瓶机用清洗剂 迪康干粉--药厂制药清洗剂 迪康碱性--原装进口清洗剂  Decon Laboratories Limited  Decon 90Liquid Decon