简易水位计、山洪报警水位计、水位报警器

产品特点：

HY-02型水位报警器由潍坊金水华禹信息科技有限公司针对山洪预警监测系统的要求组织开发的，由无线浮球水位传感器、无线声光报警器、无线遥控器及电源等组成。

在监测到水位超过预设的报警值时,无线发射器立即把报警信号无线密码传输到无线声光报警器,声光报警器接收到信号后,立即鸣笛报警,通知有关工作人员。无线浮球水位传感器与无线声光报警器之间采用无线编码遥控技术连接,不需要施工布线,安装快捷方便。

HY-02型无线水位报警器,采用国际先进的微电脑芯片控制系统,误报率低,并且多套报警器相邻安装不会相互窜扰；转发器使用6节5号电池供电，用户使用起来更加方便、经济。

本产品标配含有无线浮球水位传感器、无线遥控器、无线声光报警器和电源各1套。

一、主要功能

1、报警方式:当监测到水位超过预设的报警值时,无线声光报警器均会立即鸣笛报警。

2、无线浮球水位传感器:

①适用范围:浮球水位传感器所适用的全部范围，特殊浮球水位传感器可根据客户要求生产。

②工作原理: 浮球水位开关是利用水体浮力原理，当浮球因浮力作用而上下运动时，接线盒内的磁簧开关受到臂端磁铁影响，而作"NC"接点与 "NO"接点之互换。在水位超标时会输出开关量,触发无线发射器,遥控无线声光报警器鸣笛报警。

③测量精度:10mm。   ④安装方式:卡扣。

3、无线遥控器:

①遥控距离:＞100米（开阔地）。   ②发射频率:315MHz。

③工作电压:直流12V。   发射频率:315MHz

4、无线转发器

工作电压:直流9V；   静态电流:<60pA

发射频率:315MHz；     发射距离:>2000M(开阔地)

5、无线声光报警器:

含声光报警器，无线接收器，电源及遥控器。

●工作电压:交流220V   直流12VDC   ●静态电流:3.5mA

6、工作环境:温度-20～＋60℃,相对湿度≤95%RH。。

二、使用方法

1、安装方法:

1.1无线浮球水位传感器安装与使用

按设计要求卡扣安装无线浮球水位传感器到预设报警位；打开变送器盖板，把6节5号电池安装到电池夹上，旋紧盖板，拉长无线转发器天线。使用一段时间后,如果发射距离变近或失灵,可更换无线发射器内部的6节5号电池。

1.2声光报警器的使用方法

接通电源，指示灯亮，用遥控器测试是否报警，正常后即可。

三、适用范围:

本款水位报警器专为山洪预警、江河堤防汛警设计，也可用于其它领域液位监控和报警。

市场报价980，

经销商735.