、              海福德罗茨风机检验和试验

4.1 ★叶轮部件100%进行动平衡试验，动平衡精度 ≥G2.5级。

4.2 主要零部件的制造和装配间隙应符合图纸和技术文件的规定。

4.3 鼓风机在出厂前进行运转试验，运转试验正常的情况下再进行额定工况下连续运转2小时的运行试验。试验合格后不再进行解体检查，用盲板封严进排气口，防止杂质进入机体内。由技术检查部门检验合格，并签署产品合格证后方可出厂。

4.4 机组在现场安装调试时，应用户要求制造厂可派人到现场进行技术服务（国内）。

4.5 鼓风机在制造厂进行运转试验时，应用户要求需要，可派专业人员到制造厂参加调试验收。

4.6 检验：在制造厂进行下列检验

| 项 目 | 化学 成分 | 机械 性能 | 磁粉 探伤 | 着色 | 水压 试验 | 尺寸 检查 | 组装 检查 | 外观 检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 主轴 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 叶轮 | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |
| 轴承 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |
| 鼓风机组装 |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ |

4.7  机械运转试车

出厂前，鼓风机在制造厂内进行机械运转试车。试车是在工作转速下连续稳定运转4小时。

4.8  现场试车

4.8.1机组在现场安装时，制造厂派人到现场进行安装工作的交底和指导。

4.8.2现场试车期间，制造厂派人到现场服务。在现场进行机组润滑油系统的试运行和调试，包括确认各种阀门和仪表的最终态整定值，并在工作转速下连续运转1小时，负荷试运12小时。

4.9  制造厂试验和用户见证项目：

| 序号 | 项目 | 需要 | 用户见证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机机械运转试验 | √ | √ |
| 2 | 叶轮超速试验（GB/T16941-1991标准） | √ |  |
| 3 | 转子动平衡试验 | √ |  |

五、主要零部件的材料清单★

| 零部件名称 | 材质 | 材质代号 |
| --- | --- | --- |
| 机壳墙板 | 树脂砂灰铸铁 | HT250 |
| 叶轮 | 球墨铸铁 | QT500 |
| 直齿面齿轮 | 合金钢.面渗碳淬火. | 20CrMnTi |
| 轴 | 优质碳素钢 | 45 |
| 油封 | 氟橡胶、丁晴橡胶 | SF、SN |
| 联轴器 | 球墨铸铁 | QT500 |
| 油箱 | 树脂砂灰铸铁 | HT250 |
| 底座 | 碳钢型材 | Q235 |