TL-750型粉煤灰用选粉机

产

品

说

明

盐城市大天力水泥机械制造有限公司

- 产品概述：

TL粉煤灰专用选粉机，是我公司针对粉煤灰松散状态下分散性好、比重小的特点开发的，采用了流态化预悬浮双撒料技术，快速形成松散的均匀料幕，分级流场科学合理，分选效率高，具有自主知识产权的新一代高效分级设备。其分级效率达到90%以上，料气比达到2.0～2.5Kg/m3干空气。

二．产品特点；。
 性能特点：
1.  本产品在第三代高效选粉机O-sepa的基础上，利用多项核心专利技术，进行了系统的创新设计。
 ①.采用流态化撒料技术：撒料盘结合流态化撒料装置，强制使粉料快速形成松散的均匀料幕。克服了现有高效选粉机撒料后无法形成均匀松散料幕的缺点，物料在分选气流中分散充分，为高效分级奠定了基础。
②.优化的柱面涡流场分级技术：优化气流路径，使气粉提前混合，以及特殊的进风方式，实现柱面涡流与气流路径形成稳定均匀的涡流场，使得质量相同的粉料颗粒在分级区的任何一个水平面上所受离心力和抽吸力的作用稳定不变，从而达到理想的分级效果。
③.高效成品收集技术：利用低阻高效的旋风除尘器收集装置，克服普通旋风除尘器3—30μm 颗粒收集能力弱的缺点，不仅成品收集能力高，而且解决了高效选粉机配备大型除尘器作为成品收集装置，投资大、工艺布置复杂的问题。
2.适应不同矿粉的选粉要求。
3.成品细度调节灵活、范围宽。
4.选粉效率E%:达到65%—93％，比O-sepa选粉机高出15％以上。
5.选粉精度K:达到0.63～0.73,分级粒径准确。超过O-sepa选粉机。
6.动力消耗：比O-sepa选粉机消耗低20%—30％。
7.循环负荷C%:可在80%—280%之间稳定有效运行。
8.系统处理量大、产量高：比O-sepa选粉机提高15%—25%；比离心式、旋风式选粉机提高30%—50%。
9.系统结构配置灵活，适应性强。
10.制造质量优：用材严格，精良制造，根据不同部分的抗磨损要求选择采用相应的耐磨处理方法，使用寿命长。
11.投资省：性能超过O-sepa选粉机，投资仅约为O-sepa选粉机的50%-60%左右

三．与现行涡轮分级机的比较

与现行涡轮分级机相比具有以下突出的优点：
   1、涡轮分级机存在边壁效应：现行的涡轮分级机只相当于在旋风筒中部增加了一只旋转的涡轮装置，混合煤灰的含尘气体切向进入旋风筒后即产生高速旋转，粗颗粒在离心力的作用下被抛向壁面落下，同时由于边壁效应的影响，靠近筒壁的细灰也在离心力的作用下被抛向筒壁混入粗灰中，造成细灰分选不干净。 
  2、气流旋转存在速度梯度：由于分级区域是涡轮外缘与筒壁之间的环形区域，气流仅从一个切向进风口进入，因此在进风口区域气体速度较高，而远离进风口则气流速度较低，这就形成了环形分级区内流场不稳定，从而影响分级效率。 
  3、形成不了平面涡流：现行涡轮分级机的涡轮仅是一个简单的直笼形转子，无水平隔板，分级叶片也是用扁钢做成，从而使形成的旋转气流不是平面涡流，而是螺旋气流，并且在笼子上部吸进气体的流速较快，而下部吸进的气流速度要慢些，因而影响分级效率。 
  4、不能有效地对粗灰进行清洗，现行的涡轮分级机在分级筒的下部设计了切向进入的二次风对粗灰进行清洗，而这股二次风如果风速很高，很容易将下落的粗灰大量扬起，从而抗干扰分级区上部的物料分级，如果风速较低，则起不到对粗灰的清洗作用。 
 TL粉煤灰专用分选机则完全克服了涡轮分级机的这些缺点，其特出优点在于：

1、设计的直笼转子是一个由多层水平隔板与竖直异形分级叶片组成的笼形转子，水平隔板使分级区域的气流形成稳定的水平涡流，异形分级叶片使得从笼子表面进入笼子内部的分级气流在任何一点都保持相同的流速，其相对速度差＜5%，因此分级区域的流场均匀而稳定，因而分级精度很高。 
  2、在笼形转子与外部壳体之间的中间部位均匀布置了若干块带“凹”字形槽的导向叶片，含尘气体须从导向叶片之间的约15mm左右的若干条缝隙沿切向进入由导向叶片与笼形转子组成的环形分级空间，由于导向叶片的存在彻底消除边壁效应，粗灰中细灰的含量大大降低，分级效率大幅度提高。 
   3、落入粗灰斗中的粗灰受下部上升气流的冲洗，粗灰中的细灰再次被带入到分级区进行分级。 
   4、由于流场均匀稳定，气流旋转速度较高，所产生的离心力和气流向心吸力都很强，因而分级精度很高，并且料气比可达到2.0～2.5，较涡轮分级机的料气比（0.7～1.0）要高出2～3倍，分级的用风量仅是涡轮式分级机的一半，因而系统能耗大大降低，处理能力达60T/H的分级系统能耗仅120KW，处理能力达40T/H的分级系统能耗仅100KW。

四．工作原理 
在工作状态下，高速电机通过传动装置带动立式传动轴转动，物料通过设在选粉机室上部的进料口进入选粉室内，再通过设置在中粗粉收集锥的上下两锥体之间和通粉管道落在撒料盘上，撒料盘随立式传动轴转动，物料在惯性离心力的作用下，向四周均匀撒出，分散的物料在外接风机通过进风口进入选粉室的高速气流作用下，物料中的粗重颗粒受到惯性离心力的作用被甩向选粉室的内壁面。碰撞后失去动能沿壁面滑下，落到粗粉收锥中，其余的颗粒被旋转上升的气流卷起，经过大风叶的作用区时，在大风叶的撞击下，又有一部分粗粉颗粒被抛到选粉室的内壁面，碰撞后失去动能沿壁面滑下，落到粗粉收集锥中。 
中粗粉和细粉通过大风叶后，在上升气流的作用下，继续上升穿过立式导向叶片进入二级选粉区。含尘气流在旋转的笼型转子形成的强烈而稳定的平面涡流作用下，使中粗粉在离心力的作用下被抛向立式导向叶片后失去动能，落到中粗粉收集锥中，通过中粗粉管排出。符合要求的细粉穿过笼型转子进入其内部，随循环风进入高效低阻型旋风分离器中，随后滑落到细粉收集锥内成为成品。

五．技术参数：

| 型号 | 产品细度 R0.045(%) | 处理风量 （m3/h） | 转速 （rpm） | 电机功率 （kw） | 最大处理量 （t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL-750 | 5-10 | 45000 | 160～340 | 30 | 150-170 |

注：根据用户要求，实际配置可能与表中配置略有差异，应以合同为准

六、安装与试运转要求 
1、设备的安装 
⑴ 基础放线：根据工艺布置、设备尺寸进行基准放线，楼板凿毛洗净才能做基础。 
⑵ 固定基础：浇筑4个标高聚物150mm混凝土支座，使各个支座表面平整，标高误差不大于2mm（混凝土支座面最好加埋藏16mm厚钢板）。 
⑶ 壳体安装：壳体按工艺布置方位轻轻安放在支座上并加垫板调水平，然后与预埋钢板焊接固定。壳体法兰安装平整、法兰间加石棉绳密封,在工作时不允许有漏风现象。 
⑷ 传动支座安装：主轴和转子在安装前要仔细检查是否在装运过程中发生变形、碰坏，确认没有问题后才能进行安装，主轴与支座及轴承油管和筒体上盖联接好可一起进行吊装。 
2、整机安装完毕，上盖的水平误差不大于2/1000。 
3、试运转 
安装检验合格后，方可进行试运转，试运转主要内容如下： 
⑴应对回转部分检查，主轴呈铅垂状时，转动灵活，无卡滞现象。转子、撒料盘的组件应进行平衡试验，不平衡力矩不大于2N.m。 
⑵ 回转部分的旋转方向要与进风口和进入旋风筒的出风方向一致，不得相反。 
⑶导向叶片的检查。所有导向叶片间的间隙应均匀一致，并固定牢固，不允许有松动现象。

⑷ 选粉机安装后应将各润滑点加适量的润滑油，然后进行试运转4-8小时（高速）检查各轴承的供油情况，试运转完全合格后方可投入生产。 
当选粉机回转部分运转正常后，方可进行喂料。停车时先停止喂料，数分钟后再停止电机、风机。 
七、操作作维护及检修 
影响选粉机生产效果的因素很多，而且互相关联。为了让选粉机在圈流粉磨系统中发挥高效率，必须由具有一定经验的技术工人进行操作。 
为了保证选粉机长期安全运转，要注意对选粉机进行日常维护，使用工厂应制定符合于本厂实际情况的操作规程和维护检修制度。 
⑴ 各轴承应定期加入润滑油，保证各润滑点充分润滑，各轴承所有润滑油剂必须清洁。轴承中若出现沙沙声音，是由于污垢和不正常的润滑引起的，必须及时检修及清除杂质。 
⑵ 各轴承温度不得超过60℃。 
⑶ 经常注意选粉机的平衡性，如果发现异常的振动应及时停机检查排除。 
⑷风管管道应定期清灰，同时各管处应防止雨水进入，避免粉尘结块。 
2、检修 
选粉机的检修：应在停机后，待机内温度降低、粉尘沉降后打开检修门进行检修时必须在电气开关控制处挂上“正在检修”的标牌，以免误开车伤人。 
检修完毕后，应由原挂牌人取下标牌，以示检修完毕方能开车。 
检修的主要内容应根据检查结果、使用经验确定，一般为以下内容： 
⑴主轴、轴承、油封的清洗、检查、如超过规定值应进行更换。 
⑵各联接处的螺母的否松动或损坏，如超过规定值应进行更换。 
⑶检查各仪表是否完整灵敏，否则应进行修理或更换。 
⑷清除壳体、管道上粘着的粉尘。 
⑸分级圈（转子）的转笼、撒料盘等易损件有无磨损，如有应及时更换。 
八、产品细度调节 
如果从选粉机出来的成品细度偏细时可降低转子转速，直至细度符合要求。如仍无法满足要求，也可适当开大主风阀阀门。若成品偏粗，则调节方法相反。 
九、使用注意事项 
1、加强操作管理。 
2、选粉机效率高，循环负荷小，推荐使用循环负荷率在某些方面100～200%较好。 
3、系统密封要好，尤其注意细粉和粗粉出口，应加锁风装置。 
4、细度调节一般用转子转速调节，尽量不用风量调节。 
5、选粉机系统中最好增设收尘系统，使循环风一小部分进入收尘器不仅可使选粉机处于微负压状态操作，而且可降低循环风中粉尘浓度，降低气温。提高选粉机负压点位置，并可进一步提高选粉效率。 
十。设备价格：

全套设备：36万元。

盐城大天力水泥机械制造有限公司