PMC41压力变送器

产品品牌：E+H

产品类别：压力变送器

产品型号：PMC41-RE11P2J11T1

产品规格：0~1MPA

Tags:PMC41压力变送器

PMC41压力变送器

Cerabar M是德国E＋H公司的最新压力测量产品，它集模拟仪表的经济性和智能仪表的先进性于一体，性能可靠、稳定性高、具有通讯和自诊断功能；模块化的结构设计使其更加灵活方便，不锈钢壳体使之提高了对食品、医药等各行业特殊需求的适应能力。PMC41、PMP41为其标准型，PMC45、PMP45具有不同的过程连接形式。

现德国原厂该型号系列已经停产,但北京E+H工厂继续可以供货,有大量的传感器和线路板,请广大客户安心使用,售后有保证.具体型号替换请与我公司联系.北京E+H工厂生产的PMC41系列产品与德国原装原PMC41压力变送器可完全互换使用.

PMC41压力变送器       工作原理

陶瓷电容式压力传感器
这种干式陶瓷传感器可使过程压力直接作用于陶瓷膜片上（偏移小于0.025mm）。衬底电极和膜片电极可以检测出与压力成比例的电容变化。测量范围由陶瓷膜片的厚度来决定。

扩散硅压阻式压力传感器
过程压力使含有填充液的隔膜发生偏移，并被传送至一个电阻桥路上。与压力成比例的桥路电压将被测量和处理。

产品性能及优势

测量精度高
- 非线性：设定量程的0.2%
- 长期稳定性：0.1%/每年
- 可调测量范围TD 10:1

传感器
- 干式电容陶瓷传感器压力可达40bar(600psi)；抗过载能力强、密封性能好
- 压阻式金属传感器，测量范围打400bar（6000psi）

电子部件
- 模拟式：低成本，响应速度快，尤其适用于快速反应过程
- 智能式：通过HART协议实现多种操作程序
- PROFIBUS-PA：数字通信该功能已经取消,E+H产品目前只有PMC51，PMC71系列压力变送器有这个功能

外壳
不锈钢外壳，能满足食品及制药工业的特殊卫生要求；环氧树脂涂层铝外壳符合过程工业的要求

过程连接
螺纹连接，卫生型连接，法兰连接