矿用电动闸阀防护等级为IP68,是少数唯一拥有矿用煤安证和防爆证的企业之一。矿用电动闸阀适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的爆炸性气体混合物。
矿用电动闸阀的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。
阀门特点:
①阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。 
②阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。 
③阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。 
④阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。 
⑤电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。 
⑥手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。
⑦阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。
⑧初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。
矿用电动闸阀广泛适用于建材,冶金,化工,电工等行业部门,作为压缩易爆管道的卸压装置。特别适用于煤磨系统及存放易燃易爆气体物质的仓库使用。该阀结构简单,由钢制焊接筒体和防爆阀片组成。当系统压力大于0.1 Mpa表压力时, 防爆阀片自行破裂,防止系统发生爆炸,以保证人身和生产安全。
矿用电动闸阀，矿用防爆电动闸阀，带煤安防爆电动闸阀技术参数表
适用介质:压缩易爆气体
使用压力:≤0.1MPa
工作环境温度—20℃～+40℃;工作环境不含有强腐蚀性的介质；短时工作制,时间定额为10min；额定电压为380V,频率为50HZ。
特点：

1. 该装置防尘,防水,防轻腐蚀,其防护等级为IP55,IP65（特殊定货）；
2.转矩控制机构动作可靠,调节方便,转矩重复精度高； 
3.行程控制机构调节精度和重复度高,开向和关向可配装各2只至4只微动开关；
4.采用半自动手—电动切换机构,机构简单,工作可靠,操作轻便；
5.工作环境： 无易燃,易爆和强腐蚀介质
MZ系列矿用电动闸阀安装方便，调试简单，调试运行后数年内不用维护保养，矿用隔爆型电动装置和KXBC系列12×15、3×15/660（380）DZ或KXBC－15/660（380）DZ矿用隔爆型电动装置控制箱配套使用，可与泵房自动化系统以通讯方式连接。
阀门口径与相关电动装置选配表
MZ941H-16CP型矿用电动闸阀 
阀门口径DN(mm) 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 
配套电装规格
额定电压660（380）V ZB15-24 ZB20-24 ZB30-24 ZB45-24 ZB60-24 ZB90-24 ZB120-24 
MZ941H-25型矿用电动闸阀 
阀门口径DN(mm) 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 
配套电装规格
额定电压660（380）V ZB15-24 ZB20-24 ZB30-24 ZB45-24 ZB60-24 ZB90-24 ZB120-24 
MZ941H-40CP型矿用电动闸阀 
阀门口径DN(mm) 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 
配套电装规格
额定电压660（380）V ZB15-24 ZB20-24 ZB30-24 ZB45-24 ZB60-24 ZB90-24 ZB120-24 
MZ941H-64CP型矿用电动闸阀 
阀门口径DN(mm) 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 
配套电装规格
额定电压660（380）V ZB10-24 ZB15-24 ZB20-24 ZB30-24 ZB45-24 ZB60-24 ZB90-24 ZB120-24 
MZ941H-100CP型矿用电动闸阀 
阀门口径DN(mm) 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 
配套电装规格
额定电压660（380）V ZB20-24 ZB20-24 ZB30-24 ZB30-24 ZB45-24 ZB60-24 ZB90-24 ZB120-24 
MZ941H-160CP型矿用电动闸阀 
阀门口径DN(mm) 65 80 100 125 150 200 250 300 
配套电装规格
额定电压660（380）V ZB20-24 ZB30-24 ZB45-24 ZB60-24 ZB90-24 ZB120-24