超声波清洗机的优点和应用

人们所听到的声音是频率20-20000Hz的声波信号，高于20000Hz的声波称之为超声波，声波的传递依照正弦曲线纵向传播，即一层强一层弱，依次传递，当弱的声波信号作用于液体中时，会对液体产生一定的负压，即液体体积增加，液体中分子空隙加大，形成许许多多微小的气泡，而当强的声波信号作用于液体时，则会对液体产生一定的正压，即液体体积被压缩减小，液体中形成的微小气泡被压碎。

经研究证明：超声波作用于液体中时，液体中每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波，相当于瞬间产生几百度的高温和高达上千个大气压，这种现象被称之为“空化作用”，超声波清洗正是用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。

要产生强烈的空化，必须有核心。在固体粒子和液体的边界上经常有的缝隙或裂口处产生的气泡，均可作为核心，复有油膜或粘附有细小金属粉子的表面，显然是空化核心的根源。如果超声波的强度相当大，则直接在固体物质的表面发生空化爆炸。这种爆炸所引起的极大的、同时又是瞬时的静态液压，会使贴附的粒子脱离固体表面，由超声波振动引起的连续液流，将细小的粒子迅速排除。当两种物体分界面上的表面张力降低时，则液体的润湿作用就会增强，从而促进了异种粒子的排除。

为了清洗零件上较大的污垢粒子，最好选用较低频率的超声波清洗机，高频的超声波清洗机主要用来清洗小型零件，小型的零件清洗时要求的振幅不大，但是，需要很大的能量来排除污垢。