电动闸阀动作力距大，电动阀门开关动作速度可以调整，结构简单，易维护，动作过程中因气体本身的缓冲特性，不易因卡住而损坏，电动闸阀响应灵敏，安全可靠，很多对控制要求高的厂专为气动仪表控制元件设置压缩空气站。电动的就是要电，并能控制其流量的装置。

电动闸阀具有以下优点：

一 阀门​采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，使用安全可靠。

二 阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，阀瓣互换性较好

三 电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

四 手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启，减小阀门操作力。

五 阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

电动闸阀主要外形尺寸、连接尺寸

| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  | 电装型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量(kg) |  |
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 |  | 16 | 3 |  | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
|  | 65 | 265 | 180 | 145 | 120 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A |
|  | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A |
|  | 150 | 350 | 280 | 240 | 210 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A |
|  | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 |  | 26 | 3 |  | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A |
|  | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 3 |  | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A |
|  | 300 | 500 | 460 | 410 | 375 |  | 30 | 4 |  | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 |
|  | 350 | 550 | 520 | 470 | 435 |  | 34 | 4 |  | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 |
|  | 400 | 600 | 580 | 525 | 485 |  | 36 | 4 |  | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 |
|  | 450 | 650 | 640 | 585 | 545 |  | 40 | 4 |  | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 |
|  | 500 | 700 | 705 | 650 | 608 |  | 44 | 4 |  | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 |
|  | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 |  | 48 | 5 |  | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 |
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
|  | 65 | 265 | 180 | 145 | 120 |  | 22 | 3 |  | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A |
|  | 100 | 300 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A |
|  | 150 | 350 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A |
|  | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 |  | 34 | 3 |  | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A |
|  | 250 | 450 | 425 | 370 | 332 |  | 36 | 3 |  | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A |
|  | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 |  | 40 | 4 |  | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A |
|  | 350 | 550 | 550 | 490 | 448 |  | 44 | 4 |  | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 |
|  | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 |  | 48 | 4 |  | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 |
|  | 450 | 650 | 660 | 600 | 555 |  | 50 | 4 |  | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 |
|  | 500 | 700 | 730 | 660 | 610 |  | 52 | 4 |  | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 |
|  | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 |  | 56 | 5 |  | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
| 4．0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
|  | 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4．5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A |
|  | 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A |
|  | 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4．5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A |
|  | 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4．5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A |
|  | 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4．5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 |
|  | 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | ? | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 |
|  | 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 |
|  | 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 |
| 6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
|  | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A |
|  | 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A |
|  | 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4．5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A |
|  | 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A |
|  | 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4．5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A |
|  | 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4．5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A |
|  | 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4．5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |