CQ型气控电磁阀

ZCQ型气控电磁阀产品用途：
 ZCQ气控电磁阀适用于工作压力为0~0.8Mpa，工作介质为空气、煤气、水、液和温度≤120℃蒸汽的系统上，是进行温度、压力、液位、浓度自动控制的执行器。可应用于食品罐头、制药、印染等行业的升温、保温、降温自控系统及水泥制造、机械制造业的压力自控系统，也可应用于大口径高压管道的自控系统。

ZCQ型气控电磁阀工作压力与控制压力对表：

| 工作压力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小控制压力 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.58 | 0.63 |

ZCQ型气控电磁阀产品特点：
ZCQ型气控电磁阀作介质为空气、煤气、水、液和温度≤120℃蒸汽的系统上，是进行温度、压力、液位、浓度自动控制的执行器。

ZCQ型气控电磁阀主要技术参数：

| 公称通径（mm） | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力 | 0~0.8Mpa |  |  |  |  |
| 适用介质 | 气、水、液、蒸汽、煤气 |  |  |  |  |
| 控制压力 | 0.1~0.65Mpa |  |  |  |  |
| 控制介质 | 气 |  |  |  |  |
| 环境温度 | -10~+50℃ |  |  |  |  |
| 最高介质温度 | 120℃ |  |  |  |  |
| 电源 | AC220V+10%/-15% 50Hz±5%或定制 |  |  |  |  |
| 温升 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（H＊L）mm | 200＊125 | 350＊230 | 374＊250 | 420＊270 | 490＊320 |
| 接管形式 | 内螺纹G1 | 法兰4孔φ18 中心圆φ125 | 法兰4孔φ18 中心圆φ145 | 法兰4孔φ18 中心圆φ150 | 法兰4孔φ18 中心圆φ170 |

ZCQ型气控电磁阀订货说明： 
订货时请注明以下内容：
1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图
电磁阀哪里有便宜？？？当然是永嘉县英科电磁阀厂了

以上资料既供贵司参考，有什么问题请电话联系我们工作人员，谢谢！

欢迎大家访问我公司的网站,英科泵阀网站【http://www.ylkbf.com 】如有需要和任何疑问.您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。联系电话：0577-67370263 67928052  57776577 ;手机：13968989215;15888486740联系人：叶温和;传真：0577-57884828;QQ:178041624821449119 E-mail：yroke@126.com