二、显示和操作部份说明

1. LCD数码显示区         字高1英寸, 5位数字。

2. 信号指示区

a.  ：无线信号指示 ,有信号显现,无信号消失,信号很差闪烁

b.  ： 电池电压指示, ：表示满电压, ：表示低电压,    ：表示电池耗尽

c.  PEAK：表示当前显示数值是“峰值保持”值

d.  MEM：参数设置和标定存储时显示一次,长时间显示表示当前数字是累计值

e.  STB ：显示时表示当前状态是稳定状态

f.   kN ：“千牛”单位指示,N：“牛顿”单位指示

g.    t  ：“吨”单位指示

h.   lb  ：“英镑”单位指示

i.   kg  ：“千克”单位指示

使用手册               7                     ERT1.001.018.SSC

3. 按键显示区

a. ON/OFF：开关键

1．按住开关键三秒钟以上，拉力计开启。

2．在拉力计开启状态下，按住开关键三秒钟以上，拉力计关闭。

b. ZERO: 置零键

拉力计若于使用过程中，有零点飘移现象时，(即吊钩上无物品，但显示屏出现微小重量值，即不大于4%最大测力量的正负数值)可按此键归零 .

c. UNIT：单位切换键

按此键,单位将从“kg”→ “kN”→ “N”→ “t”→ “lb”循环转换。

d. PEAK : 峰值保持键

①．在测量值跳动时，按PEAK键将显示屏上所显示之最大测量值锁定 ，此时屏上显示PEAK。

②．再按一下PEAK键，解除锁定状态，此时屏上PEAK 指示消失。

4. 遥控器说明

使用手册                8                     ERT1.001.018.SSC

当按住遥控器上任一按键， 遥控器上指示灯亮，此时表明遥控器红外线有效发射。

遥控器按键说明：

①．【置零】键：

a. 在测力状态下，与拉力计面帖上 “ZERO”键功能一致，拉力计若于使用过程中，有零点飘移现象时(即卸扣上无物品，但显示屏出现微小重量值), 可按此键归零。示灯亮起。

b. 在参数设置和校正状态下，用于向上选数。

②．【去皮】键：

a.将包装容器或悬挂绳索置于卸扣上，待重量显示值稳定后，按去皮键，使显示力归零。

将待测物品置于包装容器內或悬挂绳索上，则拉力计将显示物品之净重,“N”闪烁.

将包装容器或悬挂绳索与物品一起移去后，拉力计将显示包装容器重量之负值。

b. 在参数设置和校正状态下，用于移位（选定位闪烁）。

③．【切换】键：

用于功能转换使用，或和其他键组合使用实现各种功能。

④．【清除】键：

a. 用于清除累计值。

b. 在参数设置和校正状态下，用于向下选数。

⑤．【累计】键

用于实现累计功能，具体使用方法见第三章第5、６、７款。

⑥．【F1】键

功能键，和【F2】共同使用。也可单独使用调节显示屏亮度。

⑦．【F2】键

功能键，和【F1】共同使用。

⑧．【保持】键

用于实现保持功能，具体使用方法见第三章第4款。

⑨．【关机】键

用于关机

使用手册                 9                   ERT1.001.018.SSC

4. 测力计外观示意图

量程： 1-5 t                      量程： 10-200 t

| 量程 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Ø(mm) | H(mm) | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000kg | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
| 2000kg | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
| 3000kg | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 铝 |
| 5000kg | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 铝 |
| 10000kg | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 钢 |
| 20000kg | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 钢 |
| 30000kg | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 钢 |
| 50000kg | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 钢 |
| 100000kg | 570 | 190 | 132 | 360 | 229 | 1230 | 钢 |
| 200000kg | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 钢 |

5．电源说明

电池： “LR6(AA)”型碱性电池. 1.5Vⅹ3

功耗：测力计平均电流小于8mA, 3个新电池可以使用超过150小时.

低电压提醒：当数字不断闪烁时,提醒你电池电压不够需要更换新电池,测力计工作半个小时以后将自动关机.

使用手册               6                     ERT1.001.018.SSC

3.产品规格

| 型号 | 最大量程 (kg/lb) | 最小量程 (kg/lb) | 分度值 (kg/lb) | 分度数 (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AXL-R-01 | 1000 /2200 | 10 /20 | 0.5 /1 | n=2000 |
| AXL-R-02 | 2000 /4400 | 20/40 | 1 /2 | n=2000 |
| AXL-R-03 | 3000 /6600 | 20/40 | 1 /2 | n=3000 |
| AXL-R-05 | 5000 /11000 | 40/80 | 2/4 | n=2500 |
| AXL-R-10 | 10000 /22000 | 100/200 | 5 /10 | n=2000 |
| AXL-R-20 | 20000 /44000 | 200 /400 | 10/20 | n=2000 |
| AXL-R-30 | 30000/66000 | 200/400 | 10/20 | n=3000 |
| AXL-R-50 | 50000/110000 | 400/800 | 20/40 | n=2500 |
| AXL-R-100 | 100000/220000 | 1000/2000 | 50/100 | n=2000 |
| AXL-R-200 | 200000/440000 | 20000/4000 | 100/200 | n=2000 |

使用手册              5                      ERT1.001.018.SSC

三、使用功能说明

注意：（  ）表示拉力计面贴上按键，【  】表示遥控器上按键

1. 开/关机

◆开机

按拉力计面板上ON/OFF键3秒钟，屏幕依次显示如下：

| 按键 | 显示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| ON/OFF | 〖8.8.8.8.8.〗 | 显示两次 |
|  | 〖 Ert 〗 | 显示两次 |
|  | 〖1000.0〗 | 闪烁显示两次最大测量值 |
|  | 〖U 6.XX〗 | 显示当前拉力计内电池电压 |
|  | 〖-----〗 | 等待稳定信号 |
|  | 〖 O〗 | “STB”灯亮,即可悬挂受测物体 |

◆关机

| 1 | 手动关机 | 按ON/OFF键3秒钟以上 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 手动关机 | 按【OFF】3秒钟以上 |
| 3 | 自动关机 | 自动关机模式下，静止15分钟后显示〖 -〗,静止60分钟后自动关机 |

2.置零

|  | 操作 | 显示 | 说明：开机后,一般显示〖 0〗,如空置拉力计有数字时,可按此键归零 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按（zero） | 〖 0〗 |  |
| 2 | 按【置零】 |  |  |

使用手册                10                    ERT1.001.018.SSC

3.去皮

◆直接去皮

|  | 操作 | 显示 | 说明：在起吊后,先挂上钢丝绳等皮重物,按此键归零,再测物体,此后的显示值即为物体净重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【去皮】 | 〖 0〗 |  |

◆预置皮重

| 按键操作 | 显示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 【切换】【去皮】 | 〖0000.0〗 | 当前皮重值 |
| 【去皮】【置零】【清除】 | 〖 xxx〗 | 输入已知皮重值，【去皮】用于移位，【置零】【清除】用于置数 |
| 【切换】 | 〖- xxx〗 | 退出,显示负的皮重值，挂重物后将自动扣除皮重值 |

4.峰值保持

| 按键操作 | 说 明 |
| --- | --- |
| 按【峰值】 | 显示最大测量值 |
| 按【峰值】 | 返回常规测力状态 |

5.保持

| 按键操作 | 说 明 |
| --- | --- |
| 按【保持】 | 测量值锁定 |
| 按【保持】 | 返回常规测力状态 |

6.累积

| 按键操作 | 循环显示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 【累计】 | 〖No.***〗 | 当前累计次数 |
|  | 〖H****〗 | 当前累计值前四位 |
|  | 〖L****〗 | 当前累计值后四位 |
| 【切换】 |  | 返回测量状态 |

提示:循环显示累计内容两次后自动返回测量状态。

使用手册               11                    ERT1.001.018.SSC

2.主要技术指标

| 参照标准 | JB/T5669 |
| --- | --- |
| 显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
| 开机置零范围 | 20% 最大量程 |
| 手动置零范围 | 4% 最大量程 |
| 去皮范围 | 20%最大量程 |
| 稳定时间 | ≤10 秒 |
| 超载显示 | 100%最大量程+ 9e |
| 最大安全载荷 | 125%最大量程 |
| 极限载荷 | 400%最大量程 |
| 电池寿命 | ≥100 hours |
| 电池型号 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
| 工作温度. | - 10℃ ~ + 40℃ |
| 工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
| 遥控距离 | ≥ 15m |
| 遥控器电池 | AAA 普通电池, 1.5Vⅹ2 |

使用手册               4                      ERT1.001.018.SSC

一、产品规格说明

1.产品特色

ERT DYNA LINK拉力计是一款为科研、工业测量领域精心设计制造的仪器。无论是常规的吊装称量还是力的测量，作为一款标准的测力工具，可在全球广泛应用。ERT DYNA LINK拉力计采用国际知名的TI公司模数转换芯片和ATMEL公司的低功耗Mega芯片，保证了拉力计的精度。参数设置或标定由红外遥控器（标配）或无线仪表（选配）轻松搞定。

- 坚固的结构，采用新颖的一体式传感器设计。

- 测量精度达到最大容量的0.1%。

- 所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。

- 1英寸高的LCD数字显示，便于远距离观看。

- 两个可编程的设置点，方便用户设置安全警告界限。

- 低功耗设计保证3节标准“AA”电池长时间工作超过100小时。

- 提供通用的国际单位，便于应用：公斤（kg）、吨（t）、英镑（lb）、牛顿（N）、千牛（kN）。

- 红外遥控和密码设置使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。

- 红外遥控器提供多种操作功能：“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。

- 仪器本身提供4个按键：“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。

- 双向通讯仪表可选。

使用手册               3                     ERT1.001.018.SSC

7．查询累积

| 按键操作 | 循环显示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 【切换】【累计】 | 〖No.***〗 | 当前累计次数 |
|  | 〖*****〗 | 本次重量 |
|  | 〖H****〗 | 当前累计值前四位 |
|  | 〖L****〗 | 当前累计值后四位 |
| 【切换】 |  | 退出 |

提示:按【去皮】和【置零】可分别向后、向前查询历同次的当次重量和累计值。

8.清除累积

| 按键操作 | 显示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 【清除】 | 〖 CLr 〗 | 闪烁显示,提示是否删除原有累计值 |
| 【清除】 | 〖noCLr〗 | 取消删除 |
| 【切换】 | 〖8.8.8.8.8.〗 | 确认删除 |

9.电池电量检测

| 按键操作 | 显示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 【切换】【F1】 | 〖U *.**〗 | 显示当前电池电压 |
| 【切换】 |  | 返回原来状态 |

说明：电池电量一般在〖U 3.50〗到〖U 4.70〗, 低于〖U 3.20〗，显示值闪烁，表示电池需马上更新。

10．零位显示

| 按键操作 | 说 明 |
| --- | --- |
| 【切换】【置零】 | 显示当前零点值 |

11.单位转换

| 按键操作 | 说 明 |
| --- | --- |
| 【切换】【保持】 | 测量单位转换,其中Un=0为公斤,“kg”灯亮。Un=1为英磅，。“lb”灯亮。 |

使用手册                12                    ERT1.001.018.SSC

四、提示符功能说明

| 信息符 | 说 明 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 〖SEtUP〗 | 进入参数设置程序 |  |  |  |
| 〖SCALE〗 | 进入标定程序 |  |  |  |
| 〖CALSP〗 | 零位校正状态 |  |  |  |
| 〖UadJ.〗 | 进入电压校正状态 |  |  |  |
| 〖LoAd1〗 | 第一点标定 |  |  |  |
| 〖LoAd2〗 | 第二点标定 |  |  |  |
| 〖LoAd3〗 | 第三点标定 |  |  |  |
| 〖¯¯¯¯¯〗 | 输入值超过上限 |  |  | 皮重不能超过最大测量值 |
| 〖_____〗 | 输入值超过下限 |  |  | 皮重不能负值 |
| 〖-----〗 | 等待稳定信号 |  |  |  |
| 〖Err10〗 | 累计时，小于最小测量值 |  |  | 小于最小测量值不能累计 |
| 〖Err11〗 | 累计次数溢出 |  |  | 超过30次不能累计 |
| 〖Err12〗 | 累计重量溢出 |  |  | 超过99999999kg不能累计 |
| 〖Err13〗 |  | 重复累计错误 | 一次测量值不能多次累计 |  |
| 〖no***〗 |  | 当前累计次数 |  |  |
| 〖H****〗 |  | 累计重量值前四位 | 总重量=前四位+后四位 |  |
| 〖L****〗 |  | 累计重量值后四位 | 总重量=前四位+后四位 |  |
| 〖 CLr 〗 |  | 清除累计 | 防止误删除 |  |
| 〖noCLr〗 |  | 放弃删除累计值 |  |  |
| 〖88888〗 |  | 确认删除累计值 |  |  |
| 〖SHIFt〗 |  | 切换 |  |  |
| 〖 ﹉ 〗 |  | 输入值太大 | 输入皮重或砝码值时 |  |
| 〖 ﹍ 〗 |  | 输入值太小 | 输入皮重或砝码值时 |  |
| 〖noACC〗 |  | 无任何累计内容 | 查询累计时 |  |
| 〖 -oL-〗 |  | 超载报警 | (皮重+净重)超过最大测量值+9e |  |
| 〖 -Lb-〗 |  | 电池电压太低报警 | 一分钟后自动关机 |  |

使用手册                13                   ERT1.001.018.SSC

注意事项：

如果操作失误,可能会损坏拉力计或导致严重的事故。本说明书已指出了预防事故发生的重要事项和拉力计的使用方法。请在使用前仔细阅读此说明书，阅读后请妥善保存，以备再次阅读。

如果是测试冲击负荷，请保持负荷冗余，选用的拉力计量程至少比待测冲击负荷量程大一档。

在破坏性试验时，请务必戴上保护面具和手套，以防测试过程中发生的飞溅物质伤及人体

1． 此拉力计设计时，已考虑其安全系数，但切记在使用时勿超过其最大量程(Cap.)，最大量程已标示于拉力计面贴明显处。若超载使用而造成的任何损害，本公司将无法负责。

2．当拉力计用做吊装测试时，不要站在拉力计的正下方。保持一定距离。

3．当拉力计用做吊装测试时，不要在强风或强烈震动环境下测试，否则会影响精确读数

4．不要在环境温度剧烈变化的环境中使用拉力计，否则会影响精度。

5．请定期每三个月检查吊环、拉力计及其它零件（开口销，螺丝）是否有松动、变形、龟裂…等現象，如有发现任何异样，请立刻停止使用並送回经销处，维修更换零件，以确保安全。

6．若长时间不使用拉力计时，为确保拉力计本体之寿命，请定期更换电池，并且于使用前检查电池。

7．不要自行拆卸和修理拉力计。遇拉力计有问题时，请及时与本公司联系。

6. 当显示屏幕闪烁时，表示拉力计电池须更换，当屏幕闪烁后，未即时更换电池，则拉力计将工作大约半小时后，自动切断电源。

7. 当被测物体（皮重+净重）超过拉力计最大量程时,字幕闪烁显示 “OL”，直至被测试量恢复正常,为保证拉力计的使用安全,严禁超载作业。

8．如对本产品有任何建议，请不吝指教。

使用手册                2                     ERT1.001.018.SSC

目     录

注意事项.............................................................................................................2

一、产品规格说明................................................................................................3

1.产品特色.......................................................................................................3

2.主要技术指标............................................................................................ ..3

3.产品规格.......................................................................................................3

4.拉力计外观示意图.......................................................................................4

5.电源说明.......................................................................................................4

6.选配...............................................................................................................4

二、显示部分说明................................................................................. .......................... 5

1. 液晶显示区.................................................................................................5

2. 按键显示区...............................................................................................5

3. 遥控器说明.................................................................................................6

三、使用功能说明...................................................................................... ........................ 7

1.开/关机..........................................................................................................7

2.置零.. ...........................................................................................................7

3.去皮. ............................................................................................................7

4.峰值保持......................................................................................................8

5.保持..............................................................................................................8

6.累计..............................................................................................................8

7.查询累计......................................................................................................8

8.清除累计......................................................................................................8

9.电池电量检测.. ...........................................................................................8

10.零位显示....................................................................................................8

11.单位转换....................................................................................................8

四、参数设置.........................................................................................................8

五、提示符功能说明................................................................................9

六、故障判别......................................................................................................10

使用手册                     1                    ERT1.005.018.SSC

| 〖U*.**〗 | 当前电池电压 |  |
| --- | --- | --- |
| 〖 End 〗 | 结束 | 进入参数设置或标定时 |
| 〖 OFF 〗 | 关机 |  |
| 〖UnSeb 〗 | 在STB稳定灯亮前，输入数据 |  |

五、故障判别

| 故障现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机后无显示 | 电池需充电 | 关机充电 |
|  | 电池损坏 | 更换电池 |
|  | 按键损坏 | 更换按键 |
|  | 按键不恰当 | 需按住3秒以上 |
| 显示数值不稳定 | 电池电压太低 | 及时关机充电 |
|  | 被测物晃动 | 稳定被测物 |
| 空置显示不为“0” | 开机预热时间不够 | 预热3~5分钟 |
|  | 拉力计长期搁置地上 | 存放时，拉力计应悬空 |
| 测量误差大 | 吊具放置不正确 | 防止吊具倾斜偏心 |
| 遥控器无作用 | 遥控器电池无电 | 更换电池 |

使用手册                14                    ERT1.001.018.SSC

上海昂轩仪器有限公司

电话021-67835477

传真021-67832410

地址上海市松江区塔闵路1751号

==========================================================

使用手册                                    ERT1.001.018.SSC

AXL-R 拉力计

使用说明

上海昂轩仪器有限公司

使用手册                                      ERT1.001.018.SSC