便携式COD、氨氮测定仪   PWN-820A型

技术指标

1. 测量范围：（超过稀释测定）

COD：5～2000mg/L

氨氮：0.02～25mg/L

2. 示值误差：

COD：≤±5 %

氨氮：≤±3%及0.2中最大者

3.  重复性  ：≤3%

4.  光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5.  抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）

6.  重量：500g

7. 外形尺寸：主机 80mm×230mm×55mm

消解仪105mm×160mm×90mm

仪器特点

1. 消解仪与测定仪分开，不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。

2. 高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

3. 操作省时。

4. 冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

5. 数据断电保护功能。

6. 可各保存标准曲线30条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率）

7. 具USB端口，可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

8. 主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防水防尘性能好。

配制清单

主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管20支，试管架1个，试剂1套，交直流转换器（220V/12V）1个，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。