防爆控制箱参数

一、BXG依客思防爆控制箱适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
2、爆炸性气体混合物ⅡA、ⅡB、ⅡC。
3、温度组别：T1～T6。
4、防爆标志：ExdⅡBT4、*ExedⅡCT4。
注：要求ⅡC级请注明。

二、BXG依客思防爆控制箱结构简介：

防爆控制箱有隔爆型和复合型两种规格，复合型的外壳为增安型结构，采用铝合金铸造而成，表面喷塑，内装元件有隔爆型控制开关和控制按钮以及防爆信号灯和各种过载仪表。控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种规格可以选用，信号灯有红、绿、黄、白等4种，而仪表可任选配电流表、电压表、温控仪、转速表等，进出线灵活多变，可根据用户要求任意选择，实现就地操作和远距离控制。

三、BXG依客思防爆控制箱主要技术参数

| 额定电压（V） | 额定电流（A） | 防爆标志 | 进线螺纹 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380/220 | 10 | Exde Ⅱ BT4 * Exde Ⅱ CT4 | G3/4" G1" | Φ8-17mm |

四、BXG依客思防爆控制箱型号含义：